Утверждено приказом Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики
 

от ____________ №________
Приложение 12

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СУЛЬФАТНО- И СУЛЬФИТНО-ЦЕЛЛЮЛОЗНОНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Основные загрязняющие вещества, выделяющиеся в процессе сульфатно- и сульфитно-целлюлозного производства, источники их выбросов и усредненные показатели удельных выбросов этих веществ приведены в табл. 1, 2, 3. При этом приняты следующие обозначения: ММ – метилмеркаптан, ДМС – диметилсульфид, ДМДС – диметилдисульфид. Приведенные показатели могут служить лишь для ориентировочных расчетов валовых выбросов указанных загрязняющих веществ, которые должны корректироваться по данным инструментальных замеров.

Количество выбросов загрязняющих веществ (г/ч) рассчитывается по формуле П = q x B, где q – удельный показатель выброса загрязняющих веществ (г/т целлюлозы), В – производительность агрегата (тонн целлюлозы в час).

Удельные показатели выброса загрязняющих веществ варочных, промывных, выпарных и изверстерегенерационных цехов, растворителя плава содорегенерационных цехов берутся по данным табл. 1. Удельные показатели выброса загрязняющих веществ содорегенерационных цехов в зависимости от конструкции котлоагрегата и сульфидности варочного щелоча берутся по табл. 2. Удельные показатели выброса загрязняющих веществ при варке сульфитности целлюлозы берутся из табл. 3. 
Таблица 1.

Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ при производстве сульфатной целлюлозы (г/т целлюлозы)

	Оборудование
	Процесс
	H2S
	MM
	ДМС
	ДМЛС
	SO2
	Пыль

	Терпентинный конденсатор
	Варка без 
конечной сдувки
	4,7


	443,7


	300,4


	120


	-


	-



	Теплоутилизационная установка типа «Розен-

блад»
	Выдувка при полном давлении


	19


	900


	100,2


	240,4


	-


	-



	Выдувной резервуар
	
	1


	10


	50


	10


	-


	-



	Конденсационная установка выпарной станции
	
	23
	15,3
	12
	10
	-
	-

	Установка разложения сульфатного мыла
	
	36
	-
	-
	-
	-
	-

	Ректификационная колонка
	Дистилляция тал-лового масла
	2,04
	1,0
	0,1
	0,2
	-
	-

	Ректификационная установка


	Ректификация скипидара

при атмосферном давлении


	-


	9,0


	1,7


	0,015


	-


	-



	
	в вакууме
	-
	0,1
	0,15
	0,41
	-
	-

	Растворитель плава
	
	56,5
	-
	-
	-
	-
	4500

	Известерегенерационная печь (ИРП)
	
	240
	-
	-
	-


	864
	12000


Примечание. Характеристика газовых выбросов приведена для условий варки древесины хвойный пород и хвойных с добавкой лиственных; выход целлюлозы по варке в пределах 46 – 52 %, сульфидность варочного щелоча 22 – 33 %.
Таблица 2

Удельное содержание загрязняющих веществ (г/т целлюлозы) 

в дымовых газах содорегенерационных котлоагрегатов

	СРК
	Сульфидность варочного щелоча, %
	H2S
	MM
	SO2
	Пыль

	Без каскадного испарителя
	30 – 33
	72
	0,0
	10100
	54720

	
	25 – 28
	72
	0,0
	5800
	46800

	
	20 – 23
	72
	0,0
	3000
	39600

	С каскадным испарителем
	30 – 33
	5850
	390
	6900
	48360

	
	25 – 28
	3600
	255
	3200
	40560

	
	20 – 23 
	900
	0,0
	1300
	31200


Таблица 3

Выбросы SO2 при производстве сульфитной целлюлозы

	Процесс
	Установка
	Удельный выброс SO2
	Концентрация SO2 в выбросах, %
	Примечание

	
	
	м3/т
	г/т
	
	

	Приготовление серной кислоты


	Абсорбционная установка при использовании:

    NaOH
	500


	640
	0,04
	-


	
	    NH4OH
	-
	3200
	0,2
	

	Хранение серной кислоты
	Кислотные баки
	1,0
	300
	10,8
	Выбросы через воздушники

	Разгрузка варочных котлов


	Шахты сцеж-выдувки:
     без очистки и охлаждения паров     
     вскипания

    
	650
	36000
	1,9
	Температура выброса 100оС

 во время процесса выдувки



	
	без очистки с частичным охлаждением паров вскипания


	500


	16000


	1,1


	Температура выброса 85 – 90оС во время процесса выдувки

	
	с охлаждением и очисткой паров вскипания
	59


	600


	0,3


	Температура выброса 30оС во время процесса выдувки

	
	Шахты сцеж-вымывки:

      закрытые сцежи
	250
	1500
	0,2
	Выброс во время процесса вымывки

	
	открытые сцежи
	85
	50
	0,02
	То же

	Отбор отработанных щелоков из варочного котла в щелоковые баки
	
	150
	14000
	3,2
	

	без отделения паров вскипания
	
	
	
	
	

	с отделение паров вскипания
	
	90
	80
	0,03
	

	Отдувка SO2 воздухом из щелоков перед сбраживанием


	Баки щелока с подачей воздуха для отдувки SO2

	400


	830


	0,1


	Удельный выброс зависит от количества воздуха, поступающего на продувку

	Промывка целлюлозы 
	Вакуум-промывная установка
	400
	600
	0,05
	Удельный выброс зависит от мощности вентилятора


Примечание. 1. Приведенные показатели выброса сернистого ангидрида в атмосферу основаны на отчетных данных предприятий по форме 2тп – воздух за 1981 – 1983 гг. и результатах инструментальных замеров, выполненных ЦНИИБ в период инвентаризации источников загрязнения атмосферы на сульфитно-целлюлозных предприятиях. – 2. Значение удельного выброса в нм3/т определяется не только технологическим процессом, но и количеством подсосов воздуха по газовому тракту, поэтому на различных предприятиях может иметь значительный разброс. – 3. Выброс сернистого ангидрида в г/т при разгрузке варочных котлов определяется не температурой, но и остаточным титром щелока; чем выше остаточный титр щелока, тем большее количество диоксида серы переходит из жидкой фазы в газовую в период образования паров вскипания при выдувке или вымывке из варочных котлов (остаточный титр может изменяться от 0,1 до 0,3 %).

Удельные показатели выброса пыли всех видов СРК и ИРП приведены без учета работы электрофильтров и пылеулавливающих скрубберов. С учетом работы пылеулавливающих устройств количество выбросов пыли с дымовыми газами СРК и ИПР (г/ч) рассчитывается по следующей формуле:   

                                                                                                           
[image: image1.wmf]100

h

qB

П

=

,                                                                                       (1)
где q – удельный показатель выброса пыли (г/т целлюлозы), В – производительность агрегата (т целлюлозы/ч), η эффективность работ пылеулавливающего агрегата (%)

_1183275521.unknown

