Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин 25.02.2026-ж № 01-01/50 буйругу менен бекитилген
Тиркеме 13 

 КИЙИМДЕРДИ ХИМИЯЛЫК ТАЗАЛООДОГУ БУЛГООЧУ ЗАТТАРДЫН ЭМИССИЯСЫН ЭСЕПТӨӨ МЕТОДИКАСЫ
Кийимдерди химиялык тазалоочу ишканаларда эриткичтер, химиялык тазалоону күчөткүчтөр, кир жуугуч порошоктор жана пасталар кеңири колдонулат. Бул заттарды колдонуу процессинде органикалык эриткичтер, беттик активдүү заттар түрүндөгү булгоочу заттар пайда болот. Өндүрүш калдыктарына түшкөн булгоочу заттардын көлөмү тууралуу маалыматтар цехтердин жана ишканалардын долбоорлорунун технологиялык бөлүгүндө чагылдырылышы керек. 
Кийимдерди химиялык тазалоо үчүн негизинен хлордуу май эриткичтер колдонулат: перхлорэтилен, тетрахлорэтилен, трихлорэтилен жана башкалар. Майсыздандыруучу заттарды колдонгон цехтер жана участоктор үчүн, эгерде машиналарда адсорбенттер жок болсо, булгоочу заттардын чыгындыларынын көлөмүн болжол менен көрсөтүлгөн эриткичтердин бууларынын чыгындыларынын көлөмүнө барабар деп эсептесе болот. 
Ар кандай кубаттуулуктагы химиялык тазалоочу ишканаларда атмосферага чыгарылган булгоочу заттардын болжолдуу көлөмү 1-таблицада келтирилген.
Таблица 1.
Кийимдерди химиялык тазалоочу ишканалар тарабынан атмосферага чыгарылган булгоочу заттардын саны (г/саат).
	Химиялык тазалоонун жалпы кубаттуулугу, смена үчүн кг 
	Ацетон
	Циклогек-санон
	Изопропилдүү спирт
	Бензин
	Трихлорэтилен же перхлорэтилен

	350


	108


	10


	32


	43


	2480



	600


	170


	17


	53


	68


	4200



	1000
	290
	29
	87
	116
	7000



